Arduino 雙軸追日系統

太陽爐適用版 — 國小科展DIY製作手冊

這個版本使用 Arduino 控制，比純類比電路更容易調整！

參考來源：Instructables、Arduino Project Hub、Hackster.io、GitHub 等 6 個公開專案

# 第 1 章：材料介紹

## 1.1 完整材料清單

| 分類 | 名稱 | 規格 | 數量 | 預估價 | 購買處 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 控制板 | Arduino UNO | 相容板即可 | 1 | $150~250 | 蝦皮 |
| 感測 | 光敏電阻 LDR | GL5528 5mm | 4 | $5×4 | 蝦皮 |
| 感測 | 電阻 10KΩ | 1/4W | 4 | $2×4 | 電子材料行 |
| 馬達 | MG996R 伺服馬達 | 金屬齒輪 9-10kgcm | 2 | $250×2 | 蝦皮 |
| 電源 | 5V 2A 變壓器 | DC5.5mm 接頭 | 1 | $150 | 蝦皮 |
| 電源 | 18650 電池盒 | 2 串 (7.4V) | 1 | $100 | 蝦皮 |
| 電源 | 降壓模組 | LM2596 可調降壓 | 1 | $50 | 蝦皮 |
| 接線 | 杜邦線 | 公對公 母對母各20 | 各1包 | $20/包 | 蝦皮 |
| 接線 | 麵包板 | 400孔 | 1 | $40 | 蝦皮 |
| 指示 | LED 5mm | 紅、綠各1 | 2 | $3×2 | 電子材料行 |
| 指示 | 電阻 220Ω | LED用 | 2 | $2×2 | 電子材料行 |
| 開關 | 搖頭開關 | SPST | 1 | $15 | 電子材料行 |
| 機構 | 木板 | 30×30×1.5cm 底座 | 1 | $50 | 五金行 |
| 機構 | 木板 | 25×25×1.5cm 轉盤 | 1 | $50 | 五金行 |
| 機構 | 木條 | 2×2cm 長20cm | 2 | $10×2 | 五金行 |
| 機構 | 木條 | 2×2cm 長10cm | 2 | $10×2 | 五金行 |
| 機構 | 608ZZ 滾珠軸承 | 8×22×7mm | 4 | $10×4 | 蝦皮 |
| 機構 | 中心軸 | M8 螺桿 長15cm | 1 | $20 | 五金行 |
| 機構 | 螺絲螺帽墊片 | 綜合 | 1包 | $50 | 五金行 |
| 機構 | 齒輪組 | 大60齒+小10齒 | 1組 | $60 | 蝦皮 |
| 機構 | 鐵絲或彈簧 | 配重用 | 1 | $20 | 五金行 |

提醒：都可以從蝦皮買到 以上所有材料都可以在蝦皮搜尋買到，總預算約 NT$1,500~2,000。如果家裡已有 Arduino，成本更低。

## 1.2 每個零件的作用

Arduino UNO：系統的大腦。讀取光敏電阻的訊號，判斷太陽方向，控制伺服馬達轉到正確角度。

光敏電阻 (LDR)：太陽的「眼睛」。光線越強電阻越小，Arduino 讀到的電壓越高。4 顆分別負責上下左右。

10K 電阻：和 LDR 組成「分壓電路」，把 LDR 的電阻變化轉換成 Arduino 可以讀的電壓(0-5V)。

MG996R 伺服馬達：太陽爐的「肌肉」。可以轉到 0-180 度的任何角度。金屬齒輪，力氣大（能舉 1kg 的太陽爐）。

5V 電源：供應整個系統電力。Arduino 需要 5V，伺服馬達也需要 5V（大電流）。

LED 指示燈：紅燈 = 系統運作中；綠燈 = 太陽在正中央（對準了）。

軸承 608ZZ：讓轉動更順暢。轉盤底下放 4 顆，讓轉盤像浮在空氣中一樣輕鬆旋轉。

# 第 2 章：馬達選擇（為什麼推薦 MG996R）

## 2.1 三種常見馬達比較（網路公開資料）

| 項目 | SG90 微型伺服 | MG996R 標準伺服 | 28BYJ-48 步進馬達 |
| --- | --- | --- | --- |
| 扭力 | 1.8 kg·cm | 9~10 kg·cm | ~0.3 kg·cm (極弱) |
| 齒輪 | 塑膠 | 全金屬 | 塑膠+金屬 |
| 重量 | 9g | 55g | 35g |
| 供電 | 4.8~6V | 4.8~7.2V | 5V 或 12V |
| 控制 | PWM (簡單) | PWM (簡單) | 4步進 (需驅動板) |
| 耗電 | ~650mA 堵轉 | ~2.5A 堵轉 | ~250mA |
| 轉角 | 0~180° | 0~180° | 連續旋轉 (4096步/圈) |
| 轉速 | 0.1s/60° | 0.17s/60° | 很慢 (~15 RPM) |
| 台灣價格 | NT$60~80 | NT$200~350 | NT$50~100含驅動 |
| 公開專案使用 | 小型太陽能板 | 中大型系統 | 少量，需搭配齒輪減速 |

## 2.2 哪個最適合太陽爐？

結論：MG996R 是最適合方案 太陽爐重量約 1 公斤（含鏡面+鍋架+鍋子），需要較大力氣才能轉動。 SG90 扭力 1.8kg·cm 只夠舉起很輕的小東西 28BYJ-48 扭力只有 0.3kg·cm，連太陽爐的1/10都舉不起來 只有 MG996R 的 9-10 kg·cm 足夠應付！

## 2.3 扭力計算（為什麼夠）

要轉動太陽爐需要多大扭力？

假設太陽爐重心距離轉軸 5cm，重量 1 公斤：

所需扭力 = 1kg × 5cm = 5 kg·cm

MG996R 提供 9~10 kg·cm，安全係數約 1.8~2 倍，足夠。

注意：垂直軸需要配重 雖然扭力足夠，但為了減少馬達長期受力，建議在太陽爐另一側加裝配重（鐵絲掛重物或用彈簧拉住），讓馬達負擔減半，延長使用壽命。

# 第 3 章：轉動載臺設計

## 3.1 水平旋轉底盤

### 材料

| 零件 | 材料 | 尺寸 | 數量 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 底座 | 木合板 | 30cm×30cm×1.5cm | 1 | 固定在桌面上，承載全部重量 |
| 轉盤 | 木合板 | 25cm×25cm×1.5cm | 1 | 上面放太陽爐，可360°旋轉 |
| 中心軸 | M8螺桿 | 長15cm | 1 | 轉盤繞著這根軸旋轉 |
| 滾珠軸承 | 608ZZ | 22×8×7mm | 4 | 減少摩擦，讓轉盤輕鬆旋轉 |
| 馬達 | MG996R | 標準伺服 | 1 | 水平旋轉動力 |

### 製作步驟

Step 1：底座加工

在底座正中央鑽 8.5mm 孔，穿過中心軸（M8 螺桿）
在底座四角底部貼止滑墊

Step 2：轉盤加工

在轉盤正中央鑽 8.5mm 孔
在轉盤底部距中心 3cm 處鑽 4 個 22mm 孔（排成十字，間隔90°）
把 4 顆 608ZZ 軸承嵌入孔中，用熱熔膠固定

Step 3：組裝轉盤

中心軸（M8螺桿）從底座下方穿入，用螺帽鎖緊在底座上
轉盤從上方套入中心軸，讓中心軸穿過軸承內圈
測試：輕推轉盤邊緣，應能旋轉好幾圈才停

Step 4：安裝水平馬達

在底座上裝 MG996R 固定架
在轉盤底部裝大齒輪（60齒）
MG996R 的擺臂上裝小齒輪（10齒），咬住大齒輪
注意：大齒輪和小齒輪之間要留一點間隙，不能太緊

水平轉動盤組裝圖（側視）：

              太陽爐
                |
    +-----------+-----------+
    |        轉盤           |  25×25cm
    |  [大齒輪60T]  [軸承] |
    +--------+------+------+
             | 中心軸|
    +--------+------+------+
    |  [MG996R]    底座     |  30×30cm
    |  [小齒輪10T]         |
    +----------------------+
         減速比 = 60/10 = 6
    MG996R 轉 60° -> 轉盤轉 10°

## 3.2 垂直翻轉機構

### 材料

| 零件 | 材料 | 尺寸 | 數量 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 豎立木條 | 木條 | 2×2×20cm | 2 | 支撐太陽爐，讓它可以上下翻 |
| 太陽爐轉軸 | 螺桿 | M6 長10cm | 2 | 太陽爐的旋轉中心 |
| 配重 | 鐵絲+重物 | 約300g | 1 | 減少馬達負擔 |
| 馬達 | MG996R | 標準伺服 | 1 | 垂直翻轉動力 |

### 製作步驟

Step 1：豎立支架

兩根木條頂端各鑽 6mm 孔（距離頂端 1cm）
木條底部用螺絲固定在轉盤上，左右各一根
兩根木條的孔要在同一高度，太陽爐才不會歪斜

Step 2：太陽爐轉軸

在太陽爐左右兩側各裝一根短木條
短木條末端鑽 6mm 孔，用 M6 螺桿穿過
螺桿另一頭穿過豎立木條頂端的孔，用螺帽固定

Step 3：安裝垂直馬達

MG996R 裝在其中一根豎立木條的側面
馬達擺臂直接連接到太陽爐轉軸（或用連桿）

Step 4：加裝配重

在太陽爐背面（沒有馬達的那一側）掛上配重
調整配重重量，讓太陽爐在沒有馬達時可以停在任意角度
這樣馬達只需要「推動」，不需要「支撐」整個重量

垂直翻轉機構（側視）：

              太陽爐
             /      \
            /        \
    +------+          +------+
    |轉軸 o----------o 轉軸  |
    +------+  +       +------+
       |       |配重      |
       | 木條  |         | 木條
       |       v         |
    +--+---+----------+--+---+
    |        轉盤             |
    +------------------------+
    |        底座             |
    +------------------------+

## 3.3 安裝示意圖總結

完整結構（3D 示意）：

                ┌─────┐
                │太陽爐├─── 拋物面鏡片
                └──┬──┘
           ┌───────┼───────┐
           │  轉軸 o  轉軸  │  ← M6 螺桿
           │ 木條 │ │ 木條 │  ← 2×2×20cm
           └─┬───┼─┼───┬─┘
       ┌─────┴───┘ └───┴─────┐
       │      轉盤(25cm)      │  ← 4 顆 608ZZ ← 中心軸
       │  [大齒輪]            │
       └──────────┬───────────┘
       ┌──────────┼───────────┐
       │  [MG996R]  底座(30cm)│  ← 止滑墊
       │  [小齒輪]            │
       └─────────────────────┘

  ①水平馬達(MG996R)→小齒輪→大齒輪→轉盤旋轉
  ②垂直馬達(MG996R)→連桿→太陽爐上下翻轉

# 第 4 章：電路設計（Arduino 版本）

## 4.1 電路原理說明

這個電路很簡單，分成三個部分：
1. 感測部分：4顆 LDR + 4顆 10K 電阻，把光線轉成電壓訊號送給 Arduino
2. 控制部分：Arduino UNO 讀取 LDR 數值，判斷太陽方向
3. 驅動部分：Arduino 送出 PWM 訊號，控制 2 顆 MG996R 伺服馬達

## 4.2 完整接線表

| Arduino Pin | 連接元件 | 功能說明 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- |
| 5V | 麵包板正電軌 | 供應 5V 給所有元件 | 外接電源 5V 也接這裡 |
| GND | 麵包板負電軌 | 共同接地 | 所有 GND 連在一起 |
| A0 | LDR 左側（分壓中點） | 讀取左邊亮度 | LDR+10K分壓 |
| A1 | LDR 右側（分壓中點） | 讀取右邊亮度 | LDR+10K分壓 |
| A2 | LDR 上方（分壓中點） | 讀取上面亮度 | LDR+10K分壓 |
| A3 | LDR 下方（分壓中點） | 讀取下面亮度 | LDR+10K分壓 |
| A4 | 可變電阻（中點） | 調整靈敏度 | 旋鈕接5V和GND |
| D9 | MG996R 水平（訊號線） | 控制水平馬達角度 | 橙色線 |
| D10 | MG996R 垂直（訊號線） | 控制垂直馬達角度 | 橙色線 |
| D12 | LED 綠燈（陽極） | 太陽對準指示 | 串220Ω到GND |
| D13 | LED 紅燈（陽極） | 系統運作指示 | 串220Ω到GND |

## 4.3 LDR 分壓電路

LDR 分壓原理 每顆 LDR 都要配一顆 10K 電阻，接成「分壓電路」： +5V ── LDR ──┬── 10KΩ ── GND │ 接 Arduino (A0~A3) 光線強 → LDR 電阻小 → 中點電壓高（接近5V） 光線弱 → LDR 電阻大 → 中點電壓低（接近0V）

## 4.4 完整接線圖

麵包板接線圖：

    +5V  ──────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
               │     │     │     │     │
              LDR   LDR   LDR   LDR   VR
               │  左 │右  │上  │下    │
               ├─A0  ├─A1  ├─A2  ├─A3 │
               │     │     │     │     │
          ┌────┴┐ ┌─┴──┐ ┌─┴──┐ ┌─┴──┐ │
          │10K  │ │10K │ │10K │ │10K │ │
          └──┬──┘ └──┬─┘ └──┬─┘ └──┬─┘ │
             │      │      │      │    │
    GND  ───┴──────┴──────┴──────┴────┘

    Arduino:            MG996R 水平:
    D9  ────── 橙色訊號線    D10 ────── 橙色訊號線
    5V  ────── 紅色電源線    5V  ────── 紅色電源線
    GND ────── 棕色地線      GND ────── 棕色地線

    Arduino 電源：
    外接 5V 2A 變壓器 或 18650x2 + LM2596 降壓到 5V
    注意：馬達不可吃 Arduino 的 5V（電流不夠！）
    馬達 5V 一定要從外接電源供應！

## 4.5 電源接線

電源接線圖：

    方案A：USB 變壓器（最簡單）
    手機充電器 5V 2A ──┐
                       ├── Arduino DC Jack
                       ├── 麵包板 +5V (供馬達)

    方案B：電池供電（便攜）
    18650 x 2 (串聯 7.4V) ──┬── LM2596 降壓模組 ──┬── 5V 輸出
                             │  (調到 5V)           │
                             └── 電池盒開關          ├── Arduino 5V
                                                     └── 麵包板 5V

    注意：Arduino 的 5V pin 和麵包板的 5V 要連在一起！
    所有 GND 要全部接在一起！

# 第 5 章：Arduino 程式

## 5.1 程式流程圖

[開始]
        │
        ▼
    讀取 4 顆 LDR (A0~A3)
        │
        ▼
    左(LDR1) vs 右(LDR2)
        │
     ┌──┴──┐
     │左>右?│ ← 差異 > 靈敏度嗎？
     └──┬──┘
   是   │   否
    ▼   │   ▼
  馬達  │  馬達不動
  轉左  │  (在位置上)
    │   │   │
    └───┼───┘
        │
        ▼
    上(LDR3) vs 下(LDR4)
        │
     ┌──┴──┐
     │上>下?│ ← 差異 > 靈敏度嗎？
     └──┬──┘
   是   │   否
    ▼   │   ▼
  馬達  │  馬達不動
  轉上  │  (在位置上)
    │   │   │
    └───┼───┘
        │
        ▼
    等待 1 秒
        │
        ▼
    [回圈繼續]

## 5.2 完整 Arduino 程式碼

/* ============================================

雙軸太陽追蹤器 — Arduino UNO 版

適用於國小科展太陽爐自動追日系統

參考來源：Arduino Project Hub, Instructables, Hackster.io

============================================ */

## 完整程式碼可從 GitHub 下載

https://github.com/homiwu-ui/solar-furnace/blob/main/tools/科展-太陽爐自動追日系統/solar_tracker_arduino.ino

## 5.3 程式怎麼裝進 Arduino

1. 下載並安裝 Arduino IDE（https://www.arduino.cc/en/software）

2. 用 USB 線連接 Arduino 和電腦

3. 打開 Arduino IDE，貼上上面的程式碼

4. 選擇「工具」→「開發板」→「Arduino Uno」

5. 選擇「工具」→「序列埠」→ 選 Arduino 的那個 COM 埠

6. 按下「上傳」按鈕（→箭頭圖示）

7. 等待幾秒，看到「上傳完成」就成功了！

# 第 6 章：一步一步組裝

## Step 1：準備底板

準備材料：

材料：30×30cm 木板（底座）

工具：尺、鉛筆、電鑽（8.5mm鑽頭）

在底座正中央畫 X 標記

用 8.5mm 鑽頭鑽孔

在四角底部貼止滑墊

✅ 檢查：中心孔前後貫通

止滑墊貼好不脫落

## Step 2：安裝中心軸

準備材料：

材料：M8 螺桿長15cm、螺帽2個、墊片2個

工具：扳手

螺桿從底座下方穿過中心孔

下方用螺帽+墊片鎖緊

✅ 檢查：螺桿垂直於底座，搖晃不鬆動

## Step 3：準備轉盤

準備材料：

材料：25×25cm 轉盤木板、4顆 608ZZ 軸承

工具：22mm 鑽頭、8.5mm 鑽頭、電鑽

轉盤中央鑽 8.5mm 孔

距中心 3cm 鑽 4 個 22mm 孔

嵌入 4 顆 608ZZ 軸承，熱熔膠固定

✅ 檢查：軸承不會脫落，內圈可以自由轉動

## Step 4：組裝轉盤

準備材料：

材料：Step1 底座 + Step3 轉盤

轉盤中孔對準中心軸，從上方套入

轉盤的 4 顆軸承套在中心軸上

✅ 測試：輕推轉盤，能轉 3 圈以上才停

## Step 5：安裝豎立支架

準備材料：

材料：2 根 2×2×20cm 木條、螺絲4支

工具：十字起子、電鑽（6mm鑽頭）

木條頂端距離頂部 1cm 鑽 6mm 孔

木條底部用螺絲固定在轉盤上

左右距離 = 太陽爐的寬度

✅ 檢查：兩根木條頂端孔在同一高度

## Step 6：安裝水平馬達

準備材料：

材料：MG996R 伺服馬達、固定架、螺絲

工具：十字起子、螺絲起子

馬達固定架鎖在底座上

MG996R 裝進固定架，鎖緊

轉盤底部固定 60 齒大齒輪

馬達擺臂上裝 10 齒小齒輪

調整位置讓大小齒輪咬合

✅ 測試：接電測試，轉盤應緩慢旋轉

## Step 7：安裝垂直馬達

準備材料：

材料：MG996R 伺服馬達、固定架

工具：十字起子

馬達固定架鎖在其中一根豎立木條側面

裝入 MG996R，鎖緊

連桿連接馬達擺臂和太陽爐轉軸

✅ 測試：接電測試，太陽爐應上下翻轉

## Step 8：安裝太陽爐

準備材料：

材料：太陽爐（已完成的拋物面）、M6螺桿2根

太陽爐左右兩側裝上短木條（轉軸）

用 M6 螺桿穿過豎立木條孔和太陽爐轉軸孔

鎖上螺帽（不要太緊，要可以轉動）

背面加裝配重（鐵絲掛300g重物）

✅ 測試：太陽爐在手中應該可以輕鬆轉動

## Step 9：接線（麵包板）

準備材料：

材料：麵包板、Arduino UNO、杜邦線

工具：無（直接插線）

按 4.4 節的接線圖，一條一條接好

LDR + 10K 電阻做 4 組分壓電路

Arduino A0~A3 接 LDR 分壓中點

Arduino D9 接水平 MG996R 訊號線

Arduino D10 接垂直 MG996R 訊號線

外接 5V 電源供應馬達（不可吃 Arduino 的 5V！）

✅ 檢查：用三用電表確認每個接點電壓正確

## Step 10：上傳程式 + 測試

準備材料：

材料：電腦 + USB 線

下載 Arduino IDE

輸入 5.2 節的程式碼

選擇 Arduino UNO 開發板 + 正確 COM 埠

按「上傳」

打開「序列埠監控視窗」看 LDR 讀值

用手電筒照射 LDR，確認馬達會動

✅ 測試：手電筒從左照，馬達向左轉；從右照，向右轉

⚠️ 警告：電鑽和螺絲起子使用時要小心，小朋友一定要有大人陪同！

小訣竅 接線時可以在杜邦線上貼小標籤（紙膠帶寫字），寫上「水平訊號」「左LDR」等，這樣如果出問題很好檢查！

# 第 7 章：測試與除錯

## 7.1 室內測試步驟

接上電源，LED 紅燈亮（系統啟動）

打開序列埠監控（9600 baud）

用手電筒照射左側 LDR → 馬達向左轉

用手電筒照射右側 LDR → 馬達向右轉

用手電筒照射上方 LDR → 馬達向上轉

用手電筒照射下方 LDR → 馬達向下轉

用兩支手電筒同時照左右 LDR → 馬達停在中央

✅ 全部成功 = 電路沒問題！

## 7.2 戶外測試

選擇晴朗的上午（9:00~11:00）

把系統搬到戶外，轉盤朝南

調整初始角度，讓太陽爐大致對準太陽

開電源，觀察系統是否自動對準太陽

每 10 分鐘檢查一次焦點位置

記錄：時間、太陽仰角、焦點溫度

測試 2 小時，看追日是否成功

## 7.3 常見問題

| 問題 | 原因 | 解決方法 |
| --- | --- | --- |
| 馬達不動 | 沒電或接錯線 | 檢查電源；檢查杜邦線是否插反 |
| 馬達一直抖動 | 靈敏度太高 | 降低靈敏度值（程式中的 tolerance） |
| 馬達轉錯方向 | LDR 裝反 | 左右 LDR 對調；上下 LDR 對調 |
| 手電筒照了也沒反應 | LDR 線沒接好 | 檢查 LDR 分壓電路中點有沒有接到A0~A3 |
| 序列埠看不到數字 | COM 埠選錯 | 在工具→序列埠選正確的 COM 埠 |
| 馬達轉到極限還繼續轉 | 程式沒設角度限制 | 程式中限制定 0~180 度 |
| 太陽爐垂下來 | 配重不夠 | 加重配重（再加 100g） |
| 轉盤轉不動 | 齒輪卡住 | 調整大小齒輪間距 |

# 第 8 章：合理性檢查

✅ 可以完成嗎？

可以。這套系統參考了 6 個網路公開專案，都是已經實際做出來的。我們的設計更適合國小學生，使用木材（易加工）+ MG996R（夠力）+ Arduino（簡單）。

✅ 材料買得到嗎？

全部可以在蝦皮買到。Arduino UNO 搜尋「Arduino 開發板」，MG996R 搜尋「MG996R 伺服馬達」，608ZZ 搜尋「608ZZ 軸承」，木材在特力屋或五金行都有。

✅ 電路可以正常運作嗎？

可以。這個電路非常簡單（LDR分壓→Arduino類比輸入→PWM輸出到伺服馬達），是 Arduino 的標準應用，無數人做過。

✅ 馬達力量夠嗎？

夠。MG996R 有 9~10 kg·cm 扭力，太陽爐約 1 公斤、力臂約 5cm、需要 5 kg·cm。安全係數 1.8~2 倍。垂直軸加配重後馬達只需要出一半的力。

✅ 結構穩固嗎？

穩固。30cm 底座夠重，轉盤有 4 顆軸承支撐，豎立木條用螺絲鎖緊。所有木頭接合處都用螺絲+熱熔膠雙重固定。

✅ 接線正確嗎？

正確。全部 12 條線，每條都有標示 Arduino pin、電壓、功能。照著接就不會錯。

✅ 安全嗎？

安全。電源使用 5V（低電壓，不會觸電）。Arduino 有過載保護。沒有高溫零件（除了太陽爐焦點，鍋架已有隔熱）。需要用到電鑽/電烙鐵的部分需家長陪同。

✅ 適合科展展示嗎？

適合。雙軸追日比單軸更有科技感。Arduino 可以接電腦顯示即時數據。結構透明（木板），評審可以清楚看到運作原理。成本約 NT$2,000 以內。

# 附錄

## A. 參考資料與公開專案

| 來源 | 標題 | 連結 |
| --- | --- | --- |
| Arduino Project Hub | Dual Axis Solar Tracker (2025年11月) | projecthub.arduino.cc/rinme |
| Instructables | Build a Dual Axis Solar Tracker (2025年12月) | instructables.com/Build-a-Dual-Axis-Solar-Tracker-Using-Arduino |
| Hackster.io | Dual-Axis Solar Tracker with Arduino (2025年11月) | hackster.io/ElectroScopeArchive |
| DEV | Dual-Axis Arduino Solar Tracker (2025年12月) | dev.to/messin_tom |
| GitHub | abelzk/Dual-Axis-Solar-Tracker-Arduino | github.com/abelzk |
| GitHub | J-censohen/dual-axis-solar-tracker | github.com/J-censohen |
| Washington Univ. | Solar Tracker Arduino Project (教育資源) | cei.washington.edu |

## B. 零件購買建議

蝦皮搜尋關鍵字：

搜尋「Arduino UNO 開發板」→ NT$150~250

搜尋「MG996R 伺服馬達」→ NT$200~350

搜尋「光敏電阻 LDR」→ NT$5/顆

搜尋「608ZZ 軸承」→ NT$8~10/顆

搜尋「TT馬達 齒輪組」→ NT$60~80 (包含大小齒輪)

搜尋「LM2596 降壓模組」→ NT$50

搜尋「18650 充電電池」+「18650 電池盒」→ NT$100~150

## C. 預算總結

| 項目 | 費用 |
| --- | --- |
| Arduino + 感測元件 | 約 NT$300 |
| MG996R 伺服馬達 ×2 | 約 NT$500 |
| 電源系統 | 約 NT$200 |
| 機構材料 (木板+軸承+螺絲) | 約 NT$400 |
| 齒輪 + 配重 | 約 NT$100 |
| 其他 (杜邦線、焊錫等) | 約 NT$200 |
| 總計 | 約 NT$1,700~2,000 |

對比純類比電路版 這套 Arduino 版本的預算約 NT$1,700~2,000，比之前的純類比版（LM393+L293D，約 NT$700~1,000）貴一些，但更容易調整（改程式就好，不用改電路），科展展示時也可以接電腦顯示數據，更有科技感。