追日電路設計說明

用光和電讓太陽爐自動追蹤太陽

本文件包含：電路原理、材料清單、接線圖、組裝步驟

# 本文件目錄

一、追日電路原理

為什麼光敏電阻可以讓太陽爐自動轉？

二、材料清單

需要哪些零件？去哪裡買？

三、核心電路圖

雙運放比較器電路

四、電源管理電路

太陽能板 + 穩壓 + 電池

五、馬達驅動電路

L293D 驅動馬達正反轉

六、完整接線圖

所有零件連在一起的總圖

七、組裝步驟

一步一步教你接

八、測試與除錯

怎麼知道有沒有成功？

# 一、追日電路原理

## 核心概念：用光來「指路」

太陽從東邊升起，慢慢移到西邊。如果太陽能板固定不動，一天當中只有正午能完全對準太陽，效率很低。「追日系統」就是讓太陽能板自動跟著太陽轉，永遠對準太陽，這樣發電效率可以提升 30% 以上！

追日的秘密 祕密在「兩顆光敏電阻」！ 把它們放在太陽能板的左邊和右邊， 當太陽在左邊時，左邊的光敏電阻感測到更強的光， 電路就會自動驅動馬達把太陽能板轉向左邊。 就這樣一直追著太陽跑！

## 運作原理圖

電路運作流程：

    ☀️ 太陽在左邊          ☀️ 太陽在正中央         ☀️ 太陽在右邊
        ↓                      ↓                      ↓
    LDR1 亮                 LDR1 ≈ LDR2            LDR2 亮
    LDR2 暗                 兩邊一樣亮              LDR1 暗
        ↓                      ↓                      ↓
    電壓差 → 馬達轉        電壓差 ≈ 0              電壓差 → 馬達轉
    (向左轉)               馬達停止                 (向右轉)
    (追蹤太陽)             (已對準！)               (追蹤太陽)

## 關鍵零件介紹

### 光敏電阻（LDR）

光敏電阻是一種「光越強，電阻越小」的零件。
  - 沒光時：電阻很大（約 1MΩ），幾乎不導電
  - 強光時：電阻很小（約 5KΩ），導電性好
我們利用這個特性，把光的強弱變成電壓的高低。

### 運算放大器 / 比較器（LM358 / LM393）

比較器的工作很簡單：比較兩個電壓，決定輸出高或低。
  - 如果「正端電壓 > 負端電壓」→ 輸出高電位
  - 如果「正端電壓 < 負端電壓」→ 輸出低電位
我們把兩顆光敏電阻的電壓分別接到比較器的兩端，它就會自動判斷太陽在哪一邊！

### 減速馬達

太陽每分鐘只移動 0.25 度，所以馬達轉速要很慢。
「減速馬達」裡面有齒輪組，可以把高轉速變成低轉速但力氣大。
推薦使用 TT 減速馬達（1:48），轉速約 4RPM，力氣足夠推動太陽爐。

# 二、材料清單

## A. 感測元件

| 物品 | 規格 | 數量 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- |
| 光敏電阻（LDR） | 5516 或 GL5528 | 2顆 | 亮阻 5-10KΩ，暗阻 1MΩ |
| 固定電阻 | 10KΩ 1/4W | 4顆 | 分壓用，搭配 LDR |
| 固定電阻 | 330Ω 1/4W | 2顆 | LED 限流用 |
| LED 指示燈 | 紅色 3mm | 1顆 | 電源指示 |

## B. 控制電路

| 物品 | 規格 | 數量 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- |
| 比較器 IC | LM393（雙比較器） | 1顆 | 也可用 LM358 運放 |
| IC 底座 | DIP-8 | 1個 | 方便更換 IC |
| 穩壓 IC | LM7805（5V 輸出） | 1顆 | TO-220 封裝 |
| 電容 | 100μF 16V | 2顆 | 電源濾波用 |
| 電容 | 0.1μF（104） | 2顆 | 高頻濾波用 |

## C. 電源系統

| 物品 | 規格 | 數量 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- |
| 太陽能板 | 6V 3W 以上 | 1片 | 供電給系統 + 充電 |
| 鋰電池 | 18650 3.7V 2000mAh | 1-2顆 | 備援電源 |
| 電池座 | 18650 單顆座 | 1個 | 含導線 |
| 二極體 | 1N4007 | 1顆 | 防逆流保護 |
| 電源開關 | 小型撥動開關 | 1個 | 系統總開關 |

## D. 動力系統

| 物品 | 規格 | 數量 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- |
| 減速馬達 | TT 6V 1:48 | 1-2顆 | 水平 + 垂直各一顆 |
| 馬達驅動 IC | L293D | 1顆 | DIP-16 封裝，可正反轉 |
| IC 底座 | DIP-16 | 1個 | 方便更換 IC |
| 杜邦線 | 公對公 / 公對母 | 各 10條 | 連接電路 |
| 麵包板 | 830 孔 | 1個 | 測試用，正式焊接用萬用板 |

## E. 購買管道

| 管道 | 適合買什麼 | 備註 |
| --- | --- | --- |
| 蝦皮購物 | LDR、LM393、馬達、太陽能板 | 最便宜，搜尋「光敏電阻」「TT 減速馬達」 |
| 全國電子 / 3C好室 | 焊接工具、電阻、電容 | 實體店面，馬上拿到 |
| 光華商場 | IC 晶片、萬用板、電子零件 | 台北的話直接去逛 |
| 淘寶 | Arduino 套件、追光模組 | 品項最多，但要等寄送 |

# 三、核心電路圖

## 3.1 雙運放比較器電路（最簡版）

這是最基本的追日電路，只需要 2 顆光敏電阻、2 個電阻、1 顆 LM358，就能讓馬達自動轉動。

===== 雙運放比較器電路 =====

        VCC (+5V)
         │
    ┌────┴────┐
    │         │
   [R1]     [R2]
   10KΩ     10KΩ
    │         │
    ├────┬────┤
    │    │    │
  [LDR1] │  [LDR2]
    │    │    │
    ▼    │    ▼
   GND   │   GND
         │
    ┌────┴────────────────────┐
    │        LM358           │
    │  ┌──────────┐          │
    │  │  運放 A   │          │
    │  │ IN+  OUT├─────┐    │
    │  │ IN-     │     │    │
    │  └──────────┘     │    │
    │  ┌──────────┐     │    │
    │  │  運放 B   │     │    │
    │  │ IN+     │     │    │
    │  │ IN-  OUT├─────┤    │
    │  └──────────┘     │    │
    │                   │    │
    │  OUT A ───────────┤    │
    │  OUT B ───────────┤    │
    └───────────────────┼────┘
                        │
                      ┌─┴─┐
                      │ DC │
                      │馬達│
                      └───┘

運作邏輯 LDR1 亮（太陽在左）→ LDR1 阻值↓ → 分壓↓ → OUT_A > OUT_B → 馬達正轉 LDR2 亮（太陽在右）→ LDR2 阻值↓ → 分壓↓ → OUT_B > OUT_A → 馬達反轉 兩邊一樣亮 → OUT_A ≈ OUT_B → 馬達停止（已對準）

# 四、電源管理電路

## 4.1 太陽能板 + 穩壓電路

太陽能板輸出的電壓會隨著光線強弱變化（3V~7V），但我們的電路需要穩定的 5V。所以需要「穩壓 IC」來穩定電壓。

===== 電源管理電路 =====

    ┌─────────────────────────────┐
    │      太陽能板 6V/3W         │
    │        ┌─────┐             │
    │        │ ☀️  │             │
    │        └──┬──┘             │
    └───────────┼────────────────┘
                │
              [D1] 1N4007 ← 防逆流（防止電池電回灌到太陽能板）
                │
          ┌─────┴─────┐
          │           │
        [C1]        [U1]
      100μF       LM7805
      濾波電容     穩壓 IC
          │           │
          └─────┬─────┘
                │
             +5V bus
                │
          ┌─────┴─────┐
          │           │
        [C2]        [C3]
       0.1μF      100μF
        高頻濾波    輸出濾波
          │           │
         GND         GND

## 4.2 含電池備援的完整電源電路

===== 完整電源電路（含 18650 電池備援）=====

    ┌──────────────────────┐
    │    太陽能板 6V/3W    │
    └──────────┬───────────┘
               │
             [D1] 1N4007
               │
    ┌──────────┴──────────┐
    │                     │
  [R_charge]            [U1] LM7805
   充電電阻               │
   (可省略)            +5V bus
    │                     │
  ┌─┴─┐              ┌────┴────┐
  │18650│             │  LM393  │
  │電池 │             │  比較器  │
  └───┘              └────┬────┘
                          │
                       [DC馬達]
                          │
                         GND

  說明：
  - 白天：太陽能板供電 + 給電池充電
  - 晚上或陰天：電池備援供電
  - D1 防止電池電流回灌到太陽能板
  - LM7805 穩定輸出 5V 給控制電路

重要提醒 LM7805 的輸入電壓必須比輸出電壓高 2V 以上（即至少 7V），所以如果太陽能板只有 6V，穩壓 IC 可能無法正常工作。 解決方案： 1. 用 12V 太陽能板 + LM7805 2. 改用 DC-DC 升壓模組（6V → 9V）再接 LM7805 3. 直接用 5V 降壓模組（如 LM2596）取代 LM7805

# 五、馬達驅動電路

## 5.1 為什麼需要馬達驅動 IC？

比較器（LM393）的輸出電流很小（約 20mA），不足以直接驅動馬達（需要 100-200mA）。所以我們需要用「馬達驅動 IC」來放大電流，同時支援馬達正反轉。

## 5.2 L293D 馬達驅動電路

===== L293D 接線圖 =====

    L293D 腳位圖：
    ┌─────────────────────────┐
    │  ┌───┐                  │
    │  │ 1 │ Enable1    VCC │16│──→ +5V (邏輯電源)
    │  │ 2 │ Input1   Output4│15│
    │  │ 3 │ Output1  Output4│14│
    │  │ 4 │ GND          GND│13│──→ GND
    │  │ 5 │ GND          GND│12│──→ GND
    │  │ 6 │ Output2  Output3│11│
    │  │ 7 │ Input2    Input3│10│
    │  │ 8 │ VS       Enable2│ 9│──→ +6V (馬達電源)
    │  └───┘                  │
    └─────────────────────────┘

  接線方式：
  ┌────────────┐    ┌────────────┐    ┌────────────┐
  │   LM393    │    │   L293D    │    │   DC 馬達  │
  │            │    │            │    │            │
  │ OUT_A ─────┼───→│ Input1 (2) │    │            │
  │            │    │ Output1(3)─┼───→│ 紅線 (+)  │
  │            │    │            │    │            │
  │            │    │ Output2(6)─┼───→│ 黑線 (-)  │
  │            │    │ Input2 (7) │    │            │
  │            │    │   → GND   │    │            │
  │            │    │            │    │            │
  │            │    │ Enable1(1) │    │            │
  │            │    │   → +5V   │    │            │
  │            │    │            │    │            │
  │            │    │ VS (8)     │    │            │
  │            │    │   → +6V   │    │            │
  └────────────┘    └────────────┘    └────────────┘

## 5.3 馬達正反轉邏輯

| LM393 輸出 | L293D 狀態 | 馬達動作 |
| --- | --- | --- |
| OUT_A > OUT_B | Input1=高, Input2=低 | 正轉（向東/向上） |
| OUT_A < OUT_B | Input1=低, Input2=高 | 反轉（向西/向下） |
| OUT_A ≈ OUT_B | Input1=低, Input2=低 | 停止（已對準） |

# 六、完整接線圖

## 6.1 全系統方塊圖

===== 全系統方塊圖 =====

    ┌───────────────────────────────────────────────┐
    │                 太陽能板 6V                     │
    └─────────────────────┬─────────────────────────┘
                          │
                        [D1]
                          │
                    ┌─────┴─────┐
                    │  LM7805   │
                    │  穩壓 5V   │
                    └─────┬─────┘
                          │
    ┌─────────────────────┼─────────────────────┐
    │                     │                     │
    ▼                     ▼                     ▼
  [C1]                  [C2]                 [C3]
 100μF                 0.1μF                100μF
    │                     │                     │
    └──────────┬──────────┴──────────┬──────────┘
               │                     │
          ┌────┴────┐           ┌────┴────┐
          │  LM393  │           │  LM393  │
          │ (水平)  │           │ (垂直)  │
          └────┬────┘           └────┬────┘
               │                     │
    ┌──────────┴──────────┐ ┌────────┴─────────┐
    │                     │ │                  │
  [LDR1]              [LDR2] [LDR3]         [LDR4]
  (左)                (右)   (上)           (下)
    │                     │ │                  │
    ▼                     ▼ ▼                  ▼
   GND                   GND GND              GND

  感測電路（4顆 LDR 感測上下左右）

===== 馬達驅動部分 =====

          ┌────┴────┐           ┌────┴────┐
          │  LM393  │           │  LM393  │
          │ (水平)  │           │ (垂直)  │
          │  OUT_A  │           │  OUT_A  │
          └────┬────┘           └────┬────┘
               │                     │
          ┌────▼────┐           ┌────▼────┐
          │ L293D   │           │ L293D   │
          │(水平驅動)│           │(垂直驅動)│
          └────┬────┘           └────┬────┘
               │                     │
          ┌────▼────┐           ┌────▼────┐
          │ 水平馬達 │           │ 垂直馬達 │
          │ (東西向) │           │ (仰角)  │
          └─────────┘           └─────────┘

# 七、組裝步驟

## 7.1 準備工作

確認所有零件都已購齊（參考第二章材料清單）

準備工具：電烙鐵、焊錫、萬用表、麵包板、杜邦線

在麵包板上先測試電路，確認正常後再焊接

## 7.2 在麵包板上搭建電路

### Step 1：搭建電源電路

插入 LM7805 穩壓 IC（中間腳 GND，左邊腳 IN，右邊腳 OUT）

在 IN 腳和 GND 之間接一個 100μF 電容（長腳接 IN，短腳接 GND）

在 OUT 腳和 GND 之間接一個 100μF 電容

IN 腳接太陽能板正極（經過 1N4007 二極體）

OUT 腳就是穩定的 5V 輸出

接上 LED 和 330Ω 電阻到 5V，作為電源指示燈

### Step 2：搭建感測電路

在麵包板上插 2 顆 10KΩ 電阻，一端接 5V，另一端接一行

在每行的另一端各接一顆 LDR

LDR 的另一端接 GND

這樣就形成 2 組「5V → 電阻 → LDR → GND」的分壓電路

用萬用表量測中間點的電壓，用手遮擋 LDR 應該能看到電壓變化

麵包板接線示意：

    5V ───┬───────────────┬────────
           │               │
         [R1] 10KΩ      [R2] 10KΩ
           │               │
    ┌──────┤          ┌────┤
    │ LM393│          │LM393│
    │ IN+  │          │IN+  │
    └──────┘          └─────┘
           │               │
         [LDR1]         [LDR2]
           │               │
    GND ───┴───────────────┴────────

### Step 3：接上 LM393 比較器

把 LM393 插入麵包板（注意方向，缺口朝左）

Pin 8 接 5V，Pin 4 接 GND

Pin 3 (IN+) 接 LDR1 和 R1 的中間點

Pin 2 (IN-) 接 LDR2 和 R2 的中間點

Pin 1 (OUT) 接到 L293D 的 Input1

重複另一組：Pin 5 (IN+)、Pin 6 (IN-)、Pin 7 (OUT)

### Step 4：接上 L293D 馬達驅動

把 L293D 插入麵包板

Pin 1 (Enable1) 接 5V

Pin 16 (VCC) 接 5V

Pin 8 (VS) 接電池正極（6V）

Pin 4, 5, 12, 13 全部接 GND

Pin 2 (Input1) 接 LM393 的 OUT_A

Pin 7 (Input2) 接 GND（固定為低電位）

Pin 3 (Output1) 接馬達紅線

Pin 6 (Output2) 接馬達黑線

# 八、測試與除錯

## 8.1 測試步驟

電源測試：接上太陽能板或電池，LED 應該亮起。用萬用表量 LM7805 輸出應為 5V ±0.2V

感測測試：用手電筒照 LDR1，量 LM393 Pin 1 輸出應為高電位（~5V）；遮擋 LDR1 應變低電位（~0V）

馬達測試：用手電筒照左邊 LDR，馬達應正轉；照右邊 LDR，馬達應反轉

追日測試：把手電筒放在太陽能板左邊，馬達應自動轉向左邊追蹤光源

停止測試：把手電筒放在正中央，馬達應停止轉動

## 8.2 常見問題與除錯

Q：LED 不亮

A：電源沒接好、太陽能板沒光、電池沒電 → 檢查接線和電源

Q：LED 亮但馬達不動

A：L293D 沒接好、VS 腳沒接電源 → 檢查 L293D 接線

Q：馬達一直轉不停

A：LDR 沒裝好、電阻沒接 → 檢查分壓電路和 LDR 位置

Q：馬達轉反了

A：馬達紅黑線接反 → 把 Output1 和 Output2 的線對調

Q：馬達轉太快

A：沒有用減速馬達 → 換成 TT 減速馬達或 N20 馬達

Q：追蹤不靈敏

A：LDR 間距太近 → 把兩顆 LDR 拉開至少 5cm

升級建議 如果你已經完成基本追日功能，可以考慮： 1. 加入 Arduino 控制 → 更精準，可以寫程式調整 2. 加入窗口比較器 → 避免馬達一直微調耗電 3. 加入 LCD 顯示 → 顯示當前角度和光照強度 4. 雙軸控制 → 水平 + 垂直兩軸同時追蹤

完成! 恭喜你完成追日電路！ 現在太陽爐已經可以自動追蹤太陽，讓發電效率大幅提升！ 把電路和第 4 章的轉動載臺組合在一起，就是完整的自動追日系統！

# 附錄：LM393 腳位對照表

LM393 雙比較器 IC 腳位：

    ┌────────────────────────────────┐
    │  ┌───┐                         │
    │  │ 1 │  Output A        VCC │8│ ← +5V
    │  │ 2 │  Input A-    Output B│7│
    │  │ 3 │  Input A+    Input B-│6│
    │  │ 4 │  GND         Input B+│5│
    │  └───┘                         │
    └────────────────────────────────┘

  注意：
  - LM393 是「集極開路」輸出，需要外接上拉電阻到 5V
  - 如果用 LM358 運放，則不需要上拉電阻
  - 兩者的邏輯一樣：IN+ > IN- → 輸出高；IN+ < IN- → 輸出低

# 附錄：L293D 腳位對照表

L293D 馬達驅動 IC 腳位：

    ┌────────────────────────────────┐
    │  ┌───┐                         │
    │  │ 1 │  Enable 1        VCC │16│ ← +5V (邏輯)
    │  │ 2 │  Input 1      Input 4│15│
    │  │ 3 │  Output 1     Output 4│14│
    │  │ 4 │  GND             GND │13│ ← 接地
    │  │ 5 │  GND             GND │12│ ← 接地
    │  │ 6 │  Output 2     Output 3│11│
    │  │ 7 │  Input 2      Input 3│10│
    │  │ 8 │  VS          Enable 2│ 9│ ← +6V~12V (馬達電源)
    │  └───┘                         │
    └────────────────────────────────┘

  雙通道用法：
  - Channel 1: Pin 1,2,3,6,7 控制馬達 1
  - Channel 2: Pin 9,10,11,14,15 控制馬達 2
  - 兩個通道可分別驅動水平和垂直馬達