太陽爐自動追日系統

國小科展組裝教學手冊（加強版）

像向日葵一樣，讓太陽爐一直對著太陽！

# 第 1 章：這是什麼？

## 1.1 太陽爐是什麼？

太陽爐是一種「不用瓦斯、不用電」的爐子，它用「太陽光」來煮東西！它的原理就像你用手電筒照放大鏡，光線集中成一個小點，那個點會變得非常熱。太陽爐就是用一個大大的「凹面鏡」把太陽光集中到一個點（焦點），讓那裡變得超級熱，熱到可以煮水、煮蛋、甚至爆米花！

小知識：太陽的表面溫度約 5500℃，但地球表面每平方公尺每小時只收到約 1000 瓦的太陽能。太陽爐的任務就是把分散的太陽能「集中」起來！

## 1.2 拋物面集中光線

太陽光（平行光線）
        |    |    |    |    |
   \    |    |    |    |    /
     \  |    |    |    |  /
       \|    |    |    |/
         \  |    |  /
           \|  |/
             * 焦點（最熱！100度以上）
             鍋子放在這裡

## 1.3 為什麼要追日？

太陽在天空中每小時會移動大約 15 度。如果你的太陽爐固定不動，30 分鐘後太陽就跑掉了，焦點就不在鍋子上了！

10:00太陽    11:00太陽    12:00太陽
        *             |             *
       /              |              \
      /               |               \
     /                |                \
    /================|================\
    |      太陽爐（如果固定不動）       |
    \================|================/
         ^              ^            ^
       焦點1          焦點2        焦點3
       (對)          (偏了!)       (更偏!)

    -> 所以我們要讓太陽爐「跟著太陽轉」！

# 第 2 章：材料與工具

## 2.1 太陽爐本體材料

| 物品 | 規格 | 數量 | 去哪買 | 參考價 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 鏡面壓克力板 | 2mm厚 20x20cm | 18片 | 光華/蝦皮 | $200~300 |
| 木合板（做模具） | 1.5cm厚 | 1小片 | 五金行 | $50 |
| 銅片 | 寬1cm | 36小片 | 五金行 | $30 |
| 螺絲螺帽 | 小號 | 36組 | 五金行 | $30 |
| 熱熔膠 | 膠條 | 5支 | 文具行 | $30 |

## 2.2 追日系統材料

| 物品 | 規格 | 數量 | 去哪買 | 參考價 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 光敏電阻 LDR | GL5528 | 4顆 | 蝦皮 | $5x4 |
| LM393 比較器模組 | 含旋鈕 | 2塊 | 蝦皮 | $15x2 |
| L293D 馬達驅動 | 可控制2馬達 | 1塊 | 蝦皮 | $45 |
| TT 減速馬達 | 6V 1:48 | 2顆 | 蝦皮 | $40x2 |
| 電阻 10K | 1/4W | 4顆 | 電子材料行 | $2x4 |
| LED 5mm | 紅/綠 各2 | 4顆 | 電子材料行 | $3 |
| 7805 穩壓IC | TO-220 | 1顆 | 電子材料行 | $10 |
| 電容 100uF | 16V | 2顆 | 電子材料行 | $5x2 |
| 萬用電路板 | 5x7cm | 1塊 | 電子材料行 | $15 |
| 6V電池盒 | 4xAA附開關 | 1個 | 蝦皮 | $30 |
| AA充電電池 | 4顆 | 1組 | 蝦皮 | $80 |
| 杜邦線 | 公對公+母對母 | 各20條 | 蝦皮 | $20 |

## 2.3 工具清單

線鋸機

烤箱（可調溫115度）

熱熔槍

螺絲起子

三用電表

電烙鐵

砂紙

護目鏡

隔熱手套

尺+鉛筆

# 第 3 章：製作太陽爐本體

## 3.1 畫拋物線模型

打開 GeoGebra 軟體（免費），輸入 y = (1/40) x^2

這條線的焦距是 10 公分（從碗底到焦點的距離）

把這條線分成 18 等份，每一份就是一片壓克力板的形狀

## 3.2 製作模具

把列印出來的圖案貼到木合板上

用線鋸機沿著線切出來，這就是模具

警告：線鋸機很鋒利，一定要有大人陪同！

## 3.3 裁切壓克力板

把鏡面壓克力板放在模具上畫線

用線鋸機裁切 18 片

用砂紙把邊緣磨光滑

## 3.4 加熱彎曲成型

烤箱預熱到 115 度

把一片壓克力板放到模具上

連同模具一起放進烤箱

加熱 6.5 分鐘

戴隔熱手套取出

冷卻 10 分鐘定型

重複 18 次

警告：烤箱很燙！小朋友要請大人幫忙！

## 3.5 組合成太陽爐

18 片壓克力板排成碗的形狀

相鄰兩片用銅片+螺絲鎖在一起

碗底用熱熔膠黏合固定

檢查縫隙，用熱熔膠補起來

片1  片2  片3
      \   |   /
       \  |  /
    片18-\|/-片4
          * <-- 焦點（碗底中央上方10cm）
    片17-/|-\片5
       /  |  \
      /   |   \
    片16  ...  片6

    每片之間用銅片+螺絲固定，碗底用熱熔膠

# 第 4 章：製作轉動載臺

## 4.1 水平轉動盤

裁切一塊 25x25cm 木合板作為轉盤

裁切一塊 30x30cm 木合板作為底座

在轉盤四角各放一顆滾珠軸承（608ZZ）

滾珠讓轉盤可以輕鬆轉動

水平轉動盤（上視圖）：

    +---------------------+
    | o               o   |  <-- 4顆滾珠
    |                     |
    |    +-----------+    |
    |    | 太陽爐放這裡 |    |
    |    +-----------+    |
    |                     |
    | o               o   |
    +---------------------+
           | 底座 |

## 4.2 垂直轉動機構

在轉盤兩側豎立兩根木條（高20cm），頂端鑽孔

太陽爐兩側裝上短木條，穿過頂端的孔

測試：用手輕推太陽爐，它應該可以輕鬆上下轉動

## 4.3 安裝馬達

水平馬達：固定在底座上，小齒輪對準轉盤的大齒輪

垂直馬達：固定在側邊木條上，連接太陽爐的垂直軸

提醒：馬達要選「減速馬達」（TT馬達 1:48），轉速慢但力氣大。一般小馬達轉太快，太陽爐會晃來晃去！

# 第 5 章：追日電路

## 5.1 運作原理（像耳朵一樣）

想像你閉著眼睛，有人從左邊照手電筒。你的左耳覺得比較亮，右耳比較暗，你就知道光從左邊來，所以你會向左轉。

追日系統也是這樣！用兩顆「光敏電阻」（像耳朵）站在左右兩邊，比較哪邊比較亮，然後決定要向左轉還是向右轉。

## 5.2 認識零件

光敏電阻（LDR）：光線感測器。光越強，電阻越小，電壓越高。就像你的皮膚碰一下就知道有沒有光。

LM393 比較器：「比大小」的晶片。比較兩邊電壓，告訴馬達要向左轉還是向右轉。

L293D 馬達驅動：「馬達開關」。比較器說要轉，L293D就打開開關讓馬達轉動，還保護電路不被燒壞。

TT 減速馬達：「慢速但力氣大」的馬達。裡面有齒輪組，把轉速降慢但力氣放大。

可變電阻：可以調整「靈敏度」的旋鈕。太陽偏多少才要轉動，可以調整。

## 5.3 電路圖（水平追蹤）

水平追蹤電路圖：

        6V 電池
           |
       +---+---+
       | 電源開關|
       +---+---+
           |
     +-----+------------------------+
     |     |                         |
  +--+--+ ++------+ +----------+    |
  | LDR | | 7805  | | LED指示燈 |    |
  | 左   | | 穩壓   | | 紅/綠     |    |
  +--+--+ +--+-----+ +----+-----+    |
     |      | 5V        |            |
     |   +--+-----------+--+         |
     |   |  LM393 比較器   |         |
     |   | (V+ vs V-)      |         |
     |   +--------+--------+         |
     |            |                   |
     |   +--------+--------+         |
     |   |  L293D 馬達驅動  |         |
     |   +--------+--------+         |
     |            |                   |
     |     +------+------+           |
     |     | 水平減速馬達  |           |
     |     |  (東西向)    |           |
     |     +-------------+           |
     |                                |
     +--------------------------------+

  垂直追蹤電路完全一樣，只是馬達換成控制仰角的那顆！

## 5.4 焊接步驟

Step 1：在萬用電路板上焊上 LM393 比較器

Step 2：焊接兩顆光敏電阻，中間加一片隔板

Step 3：焊接可變電阻（旋鈕）

Step 4：焊接 L293D 馬達驅動晶片

Step 5：焊接 LED 指示燈

Step 6：用杜邦線連接馬達

Step 7：接上電池測試

警告：電烙鐵很燙（300度以上），一定要有大人陪同！焊接時要戴護目鏡。

## 5.5 LDR 安裝位置

LDR 安裝方式（側面圖）：

         遮光隔板
            |
     +------+------+
     |      |      |
     |  LDR | LDR  |
     |  左   | 右   |
     |      |      |
     +------+------+

  太陽在正前方：兩邊一樣亮 -> 電壓相等 -> 馬達不動
  太陽在左邊：左邊比較亮 -> 電壓不同 -> 馬達向左轉
  太陽在右邊：右邊比較亮 -> 電壓不同 -> 馬達向右轉

# 第 6 章：組裝全部零件

步驟1：固定太陽爐

把太陽爐固定在轉動載臺的垂直軸上，確保它能上下轉動。

步驟2：安裝水平LDR

把水平追蹤的兩顆光敏電阻安裝在轉盤的東方位置。

步驟3：安裝垂直LDR

把垂直追蹤的兩顆光敏電阻安裝在太陽爐側邊。

步驟4：連接電路

用杜邦線把 LDR -> LM393 -> L293D -> 馬達，一條一條接起來。

步驟5：安裝鍋具支架

在焦點位置（距爐底10cm）裝上鍋具支架。

步驟6：接上電源

裝入4顆AA電池，打開電源開關。

步驟7：最終測試

用手電筒從不同角度照射LDR，觀察馬達是否會轉動。

組裝完成圖（側面）：

                 拋物面太陽爐
                /    \
               /  *   \  <-- 焦點（鍋子在這裡）
              /        \
             /__________\
                  |
         +--------+--------+
         |  垂直轉動軸      |  <-- 控制仰角
         +--------+--------+
                  |
    +-------------+-------------+
    |             |             |
    |    水平轉動盤（東西向）     |  <-- 控制方位角
    |    o       o       o     |  <-- 滾珠
    +-------------+-------------+
    +---------------------------+
    |         底座              |
    +---------------------------+
    +---------------------------+
    |  電路板 + 電池 + 馬達      |
    +---------------------------+

# 第 7 章：測試與調整

## 7.1 室內測試

用手電筒從不同角度照射LDR

觀察LED指示燈：紅燈亮=向東轉，綠燈亮=向西轉

調整可變電阻（旋鈕），讓馬達不會太靈敏也不會太遲鈍

確認馬達轉動方向正確

## 7.2 戶外測試

選擇晴天，把太陽爐搬到戶外

調整初始角度，讓太陽爐對準太陽

觀察追日系統是否能自動跟隨太陽

每10分鐘記錄一次焦點溫度

記錄2小時，畫出溫度變化圖

## 7.3 調整技巧

| 問題 | 可能原因 | 解決方法 |
| --- | --- | --- |
| 馬達一直晃動 | 太靈敏了 | 把旋鈕轉小一點 |
| 馬達都不動 | 太遲鈍或沒電 | 1.檢查電池 2.把旋鈕轉大一點 |
| 馬達轉反了 | 正負極接反 | 把馬達的兩條線對調 |
| 溫度升不高 | 焦點沒對準 | 調整LDR位置 |

# 第 8 章：常見問題

Q：壓克力加熱後怎麼不彎曲？

A：溫度不夠！烤箱要到115度，而且要加熱6.5分鐘。不同品牌烤箱有差異，可以多加30秒。

Q：18片拼起來有縫隙怎麼辦？

A：用熱熔膠補起來就好！小縫隙不影響效果。

Q：馬達轉動但太陽爐不動？

A：可能是齒輪沒嚙合好，檢查小齒輪有沒有卡到大齒輪。

Q：陰天可以測試嗎？

A：陰天散射光太多，LDR很難判斷方向，建議等晴天。

Q：可以用一般直流馬達嗎？

A：不建議！一般馬達轉太快（數千RPM），太陽爐會晃不停。一定要用「減速馬達」。

Q：成本大概多少？

A：太陽爐本體約NT$250，電路部分約NT$400，總共約NT$650~800。

# 附錄：完整材料採購清單

| 編號 | 物品 | 規格 | 參考價格 | 購買地點 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 鏡面壓克力板 | 2mm 20x20cm x18片 | NT$250 | 光華/蝦皮 |
| 2 | TT減速馬達 | 6V 1:48 | NT$40x2 | 蝦皮 |
| 3 | LM393模組 | 含旋鈕 | NT$15x2 | 蝦皮 |
| 4 | L293D模組 | 2馬達驅動 | NT$45 | 蝦皮 |
| 5 | 光敏電阻 | GL5528 | NT$5x4 | 蝦皮 |
| 6 | 電阻10K | 1/4W | NT$2x4 | 電子材料行 |
| 7 | LED 5mm | 紅/綠各2 | NT$3 | 電子材料行 |
| 8 | 7805穩壓IC | TO-220 | NT$10 | 電子材料行 |
| 9 | 電容100uF | 16V | NT$5x2 | 電子材料行 |
| 10 | 萬用電路板 | 5x7cm | NT$15 | 電子材料行 |
| 11 | 電池盒4xAA | 附開關 | NT$30 | 蝦皮 |
| 12 | AA充電電池 | 4顆 | NT$80 | 蝦皮 |
| 13 | 杜邦線 | 公+母各20 | NT$20 | 蝦皮 |
| 14 | 木合板 | 30x30cm | NT$50 | 五金行 |
| 15 | 銅片+螺絲 | 小號 | NT$30 | 五金行 |
| 16 | 608ZZ軸承 | 8x22x7mm | NT$20x4 | 蝦皮 |

總材料費估算：約 NT$700~1000