太陽爐自動追日系統

國小科展組裝教學手冊

像向日葵一樣，讓太陽爐一直對著太陽！

# 目錄

第 1 章：這是什麼？— 認識太陽爐

第 2 章：準備工作 — 材料與工具

第 3 章：製作太陽爐本體（拋物面鏡）

第 4 章：製作轉動載臺

第 5 章：製作追日電路

第 6 章：組裝全部零件

第 7 章：測試與調整

第 8 章：常見問題與解決方法

附錄：材料採購清單

# 第 1 章：這是什麼？— 認識太陽爐

## 1.1 太陽爐是什麼？

太陽爐是一種「不用瓦斯、不用電」的爐子，它用「太陽光」來煮東西！

它的原理就像你用手電筒照放大鏡，光線集中成一個小點，那個點會變得非常熱。太陽爐就是用一個大大的「凹面鏡」把太陽光集中到一個點（焦點），讓那裡變得超級熱，熱到可以煮水、煮蛋、甚至爆米花！

## 1.2 為什麼要「追日」？

太陽在天空中每小時會移動大約 15 度（想像時鐘的時針，一小時轉 30 度的一半）。

如果你的太陽爐固定不動，30 分鐘後太陽就跑掉了，焦點就不在鍋子上了！

所以我們要讓太陽爐像「向日葵」一樣，一直對著太陽轉，這就是「自動追日系統」。

### 太陽移動示意圖

☀️ 太陽
       ↗
      / 每小時移動 15°
     /
    /______
   📷 太陽爐（如果不動，焦點會跑掉！）

## 1.3 我們要做什麼？

我們要做兩件事：

① 製作一個太陽爐（把太陽光集中）

② 製作一個「追日系統」（讓太陽爐自動轉動，一直對著太陽）

# 第 2 章：準備工作 — 材料與工具

## 2.1 材料清單（太陽爐本體）

| 物品 | 規格 | 數量 | 去哪買 |
| --- | --- | --- | --- |
| 鏡面壓克力板 | 2mm 厚，約 20×20cm | 18 片 | 光華商場 / 蝦皮 |
| 木合板（做模具） | 1.5cm 厚 | 1 小片 | 五金行 |
| 銅片 | 寬 1cm | 36 小片 | 五金行 |
| 螺絲螺帽 | 小號 | 36 組 | 五金行 |
| 熱熔膠 | 膠條 | 5 支 | 文具行 / 蝦皮 |

## 2.2 材料清單（追日系統）

| 物品 | 規格 | 數量 | 去哪買 |
| --- | --- | --- | --- |
| 光敏電阻（LDR） | 5528 型 | 4 顆 | 蝦皮 / 電子材料行 |
| LM393 比較器模組 | 含可變電阻 | 2 塊 | 蝦皮 / 台灣物聯科技 |
| L293D 馬達驅動模組 | 可控制 2 顆馬達 | 1 塊 | 蝦皮 / 台灣物聯科技 |
| TT 減速馬達 | 6V, 1:48 | 2 顆 | 蝦皮 / 米羅科技 |
| 電阻 | 10KΩ | 4 顆 | 電子材料行 |
| LED（紅、綠） | 5mm | 各 2 顆 | 電子材料行 |
| 7805 穩壓 IC | TO-220 | 1 顆 | 電子材料行 |
| 電容 | 100μF 16V | 2 顆 | 電子材料行 |
| 萬用電路板 | 5×7cm | 1 塊 | 電子材料行 |
| 6V 電池盒 | 4×AA | 1 個 | 蝦皮 / 五金行 |
| 杜邦線 | 公對公 + 公對母 | 各 20 條 | 蝦皮 |

## 2.3 工具清單

線鋸機（或手工線鋸）

烤箱（可調溫，能到 115℃）

熱熔槍

螺絲起子

三用電表

電烙鐵（焊接用）

砂紙

護目鏡

隔熱手套

尺、鉛筆

# 第 3 章：製作太陽爐本體（拋物面鏡）

## 3.1 什麼是拋物面？

拋物面就像一個「碗」的形狀。當太陽光平行射進來，經過碗面的反射，所有光線都會集中到一個點，這就是「焦點」。

我們的太陽爐就是做成這個「碗」的形狀，用 18 片壓克力板拼成一個拋物面。

### 拋物面示意圖

太陽光（平行光線）
        ↓  ↓  ↓  ↓  ↓
   ╲    ↓  ↓  ↓  ↓    ╱
     ╲  ↓  ↓  ↓  ↓  ╱
       ╲↓  ↓  ↓  ↓╱
         ╲  ↓  ↓ ╱
           ╲↓ ↓╱
             ⭐ 焦點（最熱的地方！）
             🍳 鍋子放在這裡

## 步驟 1：畫出拋物線模型

我們用 GeoGebra（免費電腦軟體）來畫拋物線。

打開 GeoGebra，輸入：y = (1/40) × x²

這條線的「焦距」是 10 公分（從碗底到焦點的距離）

把這條線分成 18 等份，每一等份就是一片壓克力板的形狀

把每一等份的形狀列印出來，貼到木板上

## 步驟 2：製作模具

把列印出來的圖案貼到木合板上，用線鋸機沿著線切出來。這就是我們的「模具」，要用來讓壓克力板彎曲成型。

⚠️ 注意：線鋸機很鋒利，一定要有大人陪同操作！

## 步驟 3：裁切壓克力板

把鏡面壓克力板放在模具上，用鉛筆畫出形狀

用線鋸機裁切，總共要切 18 片

用砂紙把邊緣磨光滑，避免割傷手

## 步驟 4：加熱彎曲成型

這是最有趣的步驟！壓克力加熱後會變軟，可以彎曲成型。

把烤箱預熱到 115℃

把一片壓克力板放到模具上

連同模具一起放進烤箱

加熱 6.5 分鐘

戴上隔熱手套取出

放在桌上冷卻 10 分鐘，壓克力就定型了！

重複 18 次，做完 18 片

⚠️ 注意：烤箱很熱，一定要戴隔熱手套！小朋友要請大人幫忙！

## 步驟 5：組合成太陽爐

把 18 片壓克力板排成一個碗的形狀

相鄰兩片用「銅片 + 螺絲」鎖在一起（上下各一片銅片）

碗底（尖端）用熱熔膠黏合固定

檢查有沒有縫隙，有的話用熱熔膠補起來

最後再撕掉壓克力表面的保護膜

### 組裝示意圖

18 片壓克力板排成碗狀：

     片1  片2  片3
      ╲   │   ╱
       ╲  │  ╱
    片18─╲│╱─片4
          ⭐ ← 焦點（碗底中央上方 10cm）
    片17─╱│╲─片5
       ╱  │  ╲
      ╱   │   ╲
    片16  ...  片6

  每片之間用銅片+螺絲固定，碗底用熱熔膠

# 第 4 章：製作轉動載臺

轉動載臺就是太陽爐的「底盤」，它要能讓太陽爐水平轉動（東西向）和垂直轉動（仰角）。

## 4.1 水平轉動盤

### 步驟 1：裁切木板

裁切一塊 25cm × 25cm 的木合板作為「轉盤」

裁切一塊 30cm × 30cm 的木合板作為「底座」

### 步驟 2：安裝滾珠

在轉盤的四個角落各放一顆滾珠軸承。滾珠的作用是讓轉盤可以輕鬆轉動，不會卡住。

在轉盤四角鑽凹洞，把滾珠嵌進去

把轉盤放到大底座上，測試能不能順暢轉動

水平轉動盤（上視圖）：

    ┌─────────────────────┐
    │ ●               ●   │ ← 4 顆滾珠
    │                     │
    │    ┌───────────┐    │
    │    │ 太陽爐放這裡 │    │
    │    └───────────┘    │
    │                     │
    │ ●               ●   │
    └─────────────────────┘
         ↓ 底座 ↓

## 4.2 垂直轉動機構

在轉盤兩側豎立兩根木條（高 20cm），頂端鑽孔

太陽爐兩側也裝上短木條，穿過頂端的孔，形成一個「可旋轉的軸」

測試：用手輕推太陽爐，它應該可以輕鬆上下轉動

## 4.3 安裝馬達

水平馬達：固定在底座上，小齒輪對準轉盤的大齒輪

垂直馬達：固定在側邊木條上，連接太陽爐的垂直軸

用電池測試：馬達轉動時，太陽爐應該會跟著轉

💡 小提醒：馬達要選「減速馬達」，轉速慢但力氣大。一般小馬達轉太快，太陽爐會晃來晃去停不下來！

# 第 5 章：製作追日電路

這是整個專案最「科技」的部分！我們要讓電腦幫太陽爐「看」太陽在哪裡，然後自動轉動去對準它。

## 5.1 追日電路是怎麼運作的？

想像你閉著眼睛，有人拿手電筒從左邊照你。你的左耳覺得比較亮，右耳比較暗，你就知道光從左邊來，所以你會向左轉，讓兩邊一樣亮。

追日系統也是這樣！它用兩顆「光敏電阻」（像耳朵）分別站在左右兩邊，比較哪邊比較亮，然後決定要向左轉還是向右轉。

## 5.2 認識電子零件

【光敏電阻（LDR）】
一種「光線感測器」。光越強，電阻越小，電壓越高。就像你的皮膚，碰一下就知道有沒有光。

【LM393 比較器】
一個「比大小」的晶片。它會比較兩邊的電壓，告訴馬達「向左轉」還是「向右轉」。

【L293D 馬達驅動】
一個「馬達開關」。比較器說要轉，L293D 就打開開關讓馬達轉動。它還會保護電路不被燒壞。

【TT 減速馬達】
一種「慢速但力氣大」的馬達。裡面有齒輪組，把轉速降慢但力氣放大。

【可變電阻（旋鈕）】
可以調整「靈敏度」的旋鈕。轉一下，就可以決定太陽偏多少才要轉動。

【7805 穩壓 IC】
把 6V 電池的電壓穩定在 5V，保護比較器不被高壓燒壞。

## 5.3 電路圖（水平追蹤部分）

水平追蹤電路（小朋友看得懂版）：

        6V 電池
           │
       ┌───┴───┐
       │ 電源開關│
       └───┬───┘
           │
     ┌─────┼────────────────────────┐
     │     │                         │
  ┌──┴──┐ ┌┴─────┐ ┌──────────┐    │
  │ LDR │ │ 7805 │ │  LED指示燈 │    │
  │ 左   │ │ 穩壓  │ │  (紅/綠)  │    │
  └──┬──┘ └──┬───┘ └────┬─────┘    │
     │       │ 5V       │           │
     │    ┌──┴──────────┴──┐        │
     │    │   LM393 比較器  │        │
     │    │   (V+ vs V-)    │        │
     │    └────────┬────────┘        │
     │             │                  │
     │    ┌────────▼────────┐        │
     │    │   L293D 馬達驅動  │        │
     │    └────────┬────────┘        │
     │             │                  │
     │      ┌──────▼──────┐          │
     │      │  水平減速馬達  │          │
     │      │   (東西向)    │          │
     │      └─────────────┘          │
     │                                │
     └────────────────────────────────┘

  垂直追蹤電路完全一樣，只是馬達換成控制仰角的那顆！

## 5.4 焊接步驟

在萬用電路板上焊上 LM393 比較器

焊接兩顆光敏電阻，中間加一片隔板（讓兩邊光線分開）

焊接可變電阻（旋鈕），用來調整靈敏度

焊接 L293D 馬達驅動晶片

焊接 LED 指示燈（紅色=向東轉，綠色=向西轉）

用杜邦線連接馬達

接上電池測試

⚠️ 焊接注意事項：

電烙鐵很燙（300℃以上），一定要有大人陪同！

焊接時要戴護目鏡，避免焊錫飛濺

焊接完要用三用電表確認沒有短路

## 5.5 LDR 感測器安裝位置

LDR 安裝方式（側面圖）：

         遮光隔板
            │
     ┌──────┼──────┐
     │      │      │
     │  LDR │ LDR  │
     │  左   │ 右   │
     │      │      │
     └──────┴──────┘

  當太陽在正前方：兩邊一樣亮 → 電壓相等 → 馬達不動
  當太陽在左邊：左邊比較亮 → 電壓不同 → 馬達向左轉
  當太陽在右邊：右邊比較亮 → 電壓不同 → 馬達向右轉

# 第 6 章：組裝全部零件

現在，我們要把前面做好的三個部分組合在一起！

## 組裝順序

步驟 1：固定太陽爐
把組裝好的拋物面太陽爐固定在轉動載臺的垂直軸上。確保它能上下轉動。

步驟 2：安裝水平 LDR
把水平追蹤的兩顆光敏電阻安裝在轉盤的東方位置（因為太陽從東邊升起，這樣比較早能感測到）。

步驟 3：安裝垂直 LDR
把垂直追蹤的兩顆光敏電阻安裝在太陽爐側邊，負責感測仰角。

步驟 4：連接電路
用杜邦線把 LDR → LM393 → L293D → 馬達，一條一條接起來。

步驟 5：安裝鍋具支架
在焦點位置（距爐底 10cm）裝上鍋具支架，把黑色鍋子放上去。

步驟 6：接上電源
裝入 4 顆 AA 電池，打開電源開關。

步驟 7：最終測試
用手電筒從不同角度照射 LDR，觀察馬達是否會轉動。

### 組裝完成示意圖

整體組裝完成圖（側面）：

                 📷 拋物面太陽爐
                ╱    ╲
               ╱  ⭐  ╲  ← 焦點（鍋子在這裡）
              ╱        ╲
             ╱__________╲
                  │
         ┌────────┴────────┐
         │  垂直轉動軸      │ ← 控制仰角
         └────────┬────────┘
                  │
    ┌─────────────┼─────────────┐
    │             │             │
    │    水平轉動盤（東西向）     │ ← 控制方位角
    │    ●       ●       ●     │ ← 滾珠
    └─────────────┴─────────────┘
    ┌─────────────────────────┐
    │         底座             │
    └─────────────────────────┘
                  │
    ┌─────────────┴─────────────┐
    │  電路板 + 電池 + 馬達       │
    └─────────────────────────┘

# 第 7 章：測試與調整

## 7.1 室內測試

用手電筒從不同角度照射 LDR

觀察 LED 指示燈：紅燈亮=向東轉，綠燈亮=向西轉

調整可變電阻（旋鈕），讓馬達不會太靈敏（一直晃動）也不會太遲鈍

確認馬達轉動方向正確

## 7.2 戶外測試

選擇晴天，把太陽爐搬到戶外

調整初始角度，讓太陽爐對準太陽

觀察追日系統是否能自動跟隨太陽

每 10 分鐘記錄一次焦點溫度

記錄 2 小時，畫出溫度變化圖

## 7.3 調整技巧

| 問題 | 可能原因 | 解決方法 |
| --- | --- | --- |
| 馬達一直晃動不停 | 太靈敏了 | 把可變電阻（旋鈕）轉小一點 |
| 馬達都不動 | 太遲鈍或沒電 | 1. 檢查電池 2. 把旋鈕轉大一點 |
| 馬達轉反了 | 正負極接反了 | 把馬達的兩條線對調 |
| 溫度升不高 | 焦點沒對準 | 調整 LDR 位置，確認焦點在鍋子上 |

# 第 8 章：常見問題與解決方法

Q：壓克力加熱後怎麼不彎曲？

A：溫度不夠！烤箱要到 115℃，而且要加熱 6.5 分鐘。不同品牌烤箱溫度有差異，可以試著多加 30 秒。

Q：18 片拼起來有縫隙怎麼辦？

A：用熱熔膠補起來就好！小縫隙不影響效果。

Q：馬達轉動但太陽爐不動？

A：可能是齒輪沒嚙合好，檢查小齒輪有沒有卡到大齒輪。

Q：陰天可以測試嗎？

A：陰天散射光太多，LDR 很難判斷方向，建議等晴天再測。

Q：可以用一般直流馬達嗎？

A：不建議！一般馬達轉太快（數千RPM），太陽爐會晃不停。一定要用「減速馬達」。

Q：成本大概多少？

A：太陽爐本體約 NT$ 200~300（壓克力板），電路部分約 NT$ 350~500，總共約 NT$ 600~800。

# 附錄：材料採購清單（含參考價格）

| 編號 | 物品 | 規格 | 參考價格 | 購買地點 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 鏡面壓克力板 2mm | 20×20cm × 18片 | NT$ 200~300 | 光華/蝦皮 |
| 2 | TT 減速馬達 6V | 1:48 | NT$ 40 × 2 | 蝦皮 |
| 3 | LM393 比較器模組 | 含旋鈕 | NT$ 15 × 2 | 蝦皮/台灣物聯科技 |
| 4 | L293D 馬達驅動模組 | 可控制2馬達 | NT$ 45 | 蝦皮 |
| 5 | 光敏電阻 LDR 5528 | 5~10mm | NT$ 5 × 4 | 蝦皮 |
| 6 | 電阻 10KΩ | ¼W | NT$ 2 × 4 | 電子材料行 |
| 7 | LED 5mm 紅/綠 | 各2顆 | NT$ 3 | 電子材料行 |
| 8 | 7805 穩壓 IC | TO-220 | NT$ 10 | 電子材料行 |
| 9 | 電容 100μF 16V | 電解電容 | NT$ 5 × 2 | 電子材料行 |
| 10 | 萬用電路板 | 5×7cm | NT$ 15 | 電子材料行 |
| 11 | 6V 電池盒 4×AA | 附開關 | NT$ 30 | 蝦皮 |
| 12 | AA 充電電池 | 4顆 | NT$ 80 | 蝦皮/超商 |
| 13 | 杜邦線 | 公對公+公對母 | NT$ 20 | 蝦皮 |
| 14 | 木合板 | 30×30cm | NT$ 50 | 五金行 |
| 15 | 銅片+螺絲 | 小號 | NT$ 30 | 五金行 |

總材料費估算：約 NT$ 700~1000（不含太陽能板）