第 4 章

製作轉動載臺

讓太陽爐可以「東西轉」和「上下翻」

本章共 4 節，請依序製作

# 本章目錄

4.1  水平轉動盤

讓太陽爐可以左右旋轉（東西向跟隨太陽）

4.2  垂直轉動機構

讓太陽爐可以上下翻轉（調整仰角）

4.3  安裝馬達與齒輪

用減速馬達自動控制兩個方向的轉動

4.4  組裝與測試

把所有零件組合起來並測試轉動

# 4.1 水平轉動盤

## 設計原理

水平轉動盤的任務是讓太陽爐可以「繞著中心軸左右旋轉」，這樣才能從東方追到西方。我們需要一個「轉盤」和一個「底座」，中間用軸承連接，讓轉盤可以輕鬆旋轉。

核心概念 想像一張旋轉餐桌：桌面（轉盤）可以繞著中間的柱子（中心軸）輕鬆旋轉。我們的水平轉動盤就是一樣的道理！

## 零件清單

| 物品 | 規格 | 數量 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- |
| 木合板（轉盤） | 1.5cm厚 25x25cm | 1片 | 上下兩面都要磨平 |
| 木合板（底座） | 1.5cm厚 30x30cm | 1片 | 底部可加止滑墊 |
| 滾珠軸承 608ZZ | 8x22x7mm（內徑8mm） | 4顆 | 放在轉盤底部中央附近 |
| 中心軸（木棒或螺桿） | 直徑8mm 長15cm | 1根 | 要能穿過軸承內圈 |
| 木牙螺絲 | 3cm | 8支 | 固定軸承座 |
| 熱熔膠 | 膠條 | 1支 | 輔助固定 |
| 止滑墊 | 3x3cm | 4片 | 貼在底座四角底部 |

## 詳細製作步驟

### Step 1：製作底座

取 30x30cm 木合板作為底座

在底座四個角落各貼一片止滑墊，防止底座滑動

在底座正中央標記一個點，用 8.5mm 鑽頭鑽一個洞（中心軸孔）

這個洞要能讓中心軸穿過，但不能太鬆

底座示意圖（上視圖）：

    +-------------------------------+
    | [止滑墊]             [止滑墊] |  30x30cm
    |                               |
    |                               |
    |              o                |  <-- 中心軸孔（8.5mm）
    |                               |
    |                               |
    | [止滑墊]             [止滑墊] |
    +-------------------------------+

### Step 2：製作轉盤

取 25x25cm 木合板作為轉盤

在轉盤正中央標記一個點，用 8.5mm 鑽頭鑽一個洞（中心軸孔）

在轉盤底部，距離中心 3~5cm 處，標記 4 個位置（間隔 90°）

每個位置用 22mm 鑽頭鑽一個大洞，用來放 608ZZ 軸承

把 4 顆 608ZZ 軸承嵌入這 4 個洞中，用熱熔膠固定

轉盤底部示意圖（仰視圖）：

    +-------------------------------+
    |                               |  25x25cm
    |          +-----+              |
    |          |軸承2|              |
    |          +--+--+              |
    |             |                 |
    |  +----------o----------+      |  <-- o = 中心軸孔
    |  |軸承1    中心    軸承3|      |
    |  +----------+----------+      |
    |             |                 |
    |          +--+--+              |
    |          |軸承4|              |
    |          +-----+              |
    |                               |
    +-------------------------------+

  4顆軸承排成十字形，距離中心約 3~5cm
  軸承內圈（8mm）朝上，用來套住中心軸

### Step 3：安裝中心軸

把中心軸（木棒或螺桿）從底座下方穿過中心孔

中心軸要從底座上方突出至少 12cm

在底座下方用螺帽或熱熔膠固定中心軸，讓它不會上下滑動

確保中心軸是垂直的（用目視或水平尺檢查）

側面圖：

                    中心軸
                      |
                      |  <-- 突出 12cm
    +-----------------+-----------------+
    |               底座               |  <-- 30x30cm
    +-----------------+-----------------+
                      |
                  螺帽固定

  中心軸從底座下方穿出，用螺帽鎖緊

### Step 4：組合轉盤與底座

把轉盤的中心孔對準中心軸，從上方套下去

轉盤的 4 顆軸承內圈會套住中心軸

用手輕輕轉動轉盤，確認它能繞著中心軸順暢旋轉

如果太緊：用砂紙稍微磨一下軸承內圈或中心軸

如果太鬆：在中心軸上纏一圈膠帶增加摩擦力

組合側面圖：

    轉盤（25x25cm）
    +===========================+
    |  o   o   o   o   o   o   |  <-- 4顆軸承（十字排列）
    +------------+--------------+
                 |
    +------------+--------------+
    |           底座            |  <-- 30x30cm
    +------------+--------------+
                 |
             止滑墊

  轉盤透過軸承套在中心軸上，可以輕鬆旋轉

小測試 把轉盤放在桌上，用手輕推轉盤邊緣。它應該要能轉好幾圈才停下來。如果推不動或轉一下就停，檢查軸承有沒有裝好。

# 4.2 垂直轉動機構

## 設計原理

垂直轉動機構的任務是讓太陽爐可以「上下翻轉」，調整仰角來配合太陽在天空中的高度。太陽早上和傍晚比較低，中午比較高，所以我們需要讓太陽爐可以上下調整角度。

核心概念 想像你在看天上的飛機：你會把頭抬高或低下，讓視線對準飛機。垂直轉動機構就像你的脖子，讓太陽爐「抬頭」或「低頭」。

## 零件清單

| 物品 | 規格 | 數量 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- |
| 豎立木條 | 2x2cm 20cm長 | 2根 | 作為垂直支架 |
| 水平木條 | 2x2cm 25cm長 | 2根 | 連接兩根豎立木條的頂端 |
| 短木條 | 2x2cm 10cm長 | 2根 | 裝在太陽爐兩側作為轉軸 |
| 螺桿 | 直徑6mm 長15cm | 2根 | 作為垂直轉軸 |
| 螺帽 | M6 | 4顆 | 固定轉軸 |
| 軸承 608ZZ | 8x22x7mm | 2顆 | 減少轉動摩擦 |
| 木牙螺絲 | 3cm | 8支 | 固定支架 |

## 詳細製作步驟

### Step 1：製作垂直支架

取兩根 20cm 長的豎立木條

在每根木條的頂端（距離頂端 1cm 處）鑽一個 6mm 的洞

這個洞就是垂直轉軸的穿過點

兩根豎立木條的洞要在同一個高度，這樣太陽爐才不會歪斜

豎立木條示意圖：

    +--o--+     +--o--+      <-- o = 轉軸洞（距離頂端1cm）
    |     |     |     |
    |     |     |     |      20cm
    |     |     |     |
    |     |     |     |
    +-----+     +-----+
    豎立木條A   豎立木條B

    兩根木條的洞要在同一高度！

### Step 2：製作太陽爐轉軸

在太陽爐左右兩側各裝一根 10cm 短木條

短木條要從太陽爐側面伸出至少 8cm

在每根短木條的末端鑽一個 6mm 的洞

這個洞就是垂直轉軸，會穿過豎立木條頂端的洞

太陽爐轉軸示意圖（正面）：

              太陽爐
            /        \
           /          \
    +-----+            +-----+
    |短木條|            |短木條|  <-- 各伸出 8cm
    +--o--+            +--o--+  <-- o = 轉軸洞
       |                  |
       |                  |
       v                  v
    穿過豎立木條的頂端洞

### Step 3：組裝垂直支架

把兩根豎立木條固定在轉盤上（用螺絲從下方鎖入）

兩根木條之間的距離要等於太陽爐的寬度

在兩根豎立木條的頂端各裝一顆軸承（608ZZ），減少轉動摩擦

把太陽爐的轉軸穿過豎立木條頂端的洞和軸承

兩端用螺帽固定，但不要鎖太緊，要讓太陽爐可以自由上下翻轉

組裝側面圖：

                    太陽爐
                   /      \
                  /        \
        +--------+          +--------+
        | 轉軸 o------------o 轉軸   |
        +--------+          +--------+
            |                    |
            | 豎立木條           | 豎立木條
            | (20cm)            | (20cm)
            |                    |
        +---+--------------------+---+
        |          轉盤              |  <-- 水平轉動盤
        +----------------------------+
        |          底座              |
        +----------------------------+

  太陽爐透過轉軸架在兩根豎立木條之間
  可以繞著轉軸上下翻轉

### Step 4：測試垂直轉動

用手輕推太陽爐的邊緣

太陽爐應該可以輕鬆地向上或向下翻轉

測試範圍：從水平（0°）到接近垂直（80°）

如果轉不動：檢查轉軸有沒有卡住，螺帽有沒有鎖太緊

如果太鬆（太陽爐會自己垂下來）：稍微鎖緊螺帽

角度小知識 太陽在天空中的仰角： - 早上/傍晚：約 10~30° - 上午/下午：約 30~60° - 中午：約 60~80°（台灣夏季） 所以我們的垂直轉動至少要能覆蓋 0°~80° 的範圍。

# 4.3 安裝馬達與齒輪

## 為什麼要用減速馬達？

太陽爐重約 1 公斤，如果用一般小馬達（轉速數千RPM），轉太快會讓太陽爐晃動、不穩定，而且力氣不夠大推不動。所以我们需要用「減速馬達」——轉速慢但力氣大。

重要提醒 一定要用「減速馬達」！ - TT 減速馬達 1:48（推薦）：6V供電，約4RPM，力氣大 - N20 減速馬達 30RPM（升級選擇）：更安靜更精準 - 一般小馬達（不建議）：轉太快，力氣不夠

## 零件清單

| 物品 | 規格 | 數量 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- |
| TT 減速馬達 | 6V 1:48 | 2顆 | 1顆水平、1顆垂直 |
| 小齒輪（馬達用） | 適配TT馬達軸 | 2個 | 通常馬達會附 |
| 大齒輪（轉盤用） | 直徑6~8cm | 1個 | 固定在轉盤底部 |
| 大齒輪（垂直用） | 直徑6~8cm | 1個 | 固定在垂直軸上 |
| 馬達固定架 | TT馬達專用 | 2個 | 固定馬達用 |
| 木牙螺絲 | 2cm | 8支 | 固定馬達架 |
| 杜邦線 | 公對母 | 4條 | 連接馬達到電路 |

## 水平馬達安裝

### 原理：小齒輪帶動大齒輪

馬達軸上裝一個小齒輪（約10齒），轉盤底部裝一個大齒輪（約60齒）。小齒輪轉很多圈，大齒輪才轉一圈，這樣就能把馬達的高速旋轉變成慢速但力氣大的旋轉。

齒輪減速原理：

    馬達軸（小齒輪 10齒）     轉盤（大齒輪 60齒）
         +---+                     +--------+
         | * | ----------------->  |   *    |
         +---+   減速比 6:1        +--------+
          轉6圈                    才轉1圈

    減速比 = 大齒輪齒數 / 小齒輪齒數 = 60 / 10 = 6
    馬達轉速 240RPM -> 轉盤轉速 240/6 = 40RPM
    再乘上馬達內部減速 1:48 -> 最終 240/48/6 ≈ 0.8RPM
    也就是約 75 秒才轉一圈，非常穩定！

### 安裝步驟

在轉盤底部中央偏邊的位置，固定大齒輪（用熱熔膠或螺絲）

大齒輪要和轉盤一起轉動

在底座上安裝馬達固定架，位置要讓小齒輪能咬住大齒輪

把 TT 馬達裝進固定架，確保小齒輪和大齒輪完全嚙合

用螺絲把馬達固定架鎖在底座上

測試：接上電池，馬達應該能帶動整個轉盤緩慢旋轉

水平馬達安裝側面圖：

            轉盤
    +===================+
    |                   |
    |      [大齒輪]     |  <-- 固定在轉盤底部
    |          *        |
    +----------+--------+
               |
    +----------+--------+
    |       [小齒輪]    |  <-- 固定在馬達軸上
    |          *        |
    |       [馬達]      |  <-- TT 減速馬達
    |                   |
    +-------------------+
           底座

  小齒輪咬住大齒輪，馬達轉動時帶動轉盤旋轉

## 垂直馬達安裝

### 安裝步驟

在其中一根豎立木條的側面安裝馬達固定架

馬達軸要對準垂直轉軸的方向

在垂直轉軸上固定大齒輪（用熱熔膠或鍊條連接）

把 TT 馬達裝進固定架，確保小齒輪能驅動大齒輪

測試：接上電池，馬達應該能帶動太陽爐上下翻轉

垂直馬達安裝側面圖：

                    太陽爐
                   /      \
                  /        \
        +--------+          +--------+
        | 轉軸 o-----*------o 轉軸   |  <-- * = 大齒輪
        +--------+          +--------+
            |                    |
            | 豎立木條           | 豎立木條
            |                    |
            |  [馬達]            |
            |    *               |  <-- 小齒輪
            |  [固定架]          |
        +---+--------------------+---+
        |          轉盤              |
        +----------------------------+

  垂直馬達裝在豎立木條側面，驅動太陽爐上下翻轉

# 4.4 組裝與測試

## 完整組裝順序

| 步驟 | 部位 | 動作 |
| --- | --- | --- |
| Step 1 | 底座 | 貼止滑墊 -> 鑽中心軸孔 -> 裝中心軸 |
| Step 2 | 轉盤 | 鑽中心孔 -> 鑽軸承孔 -> 裝4顆軸承 -> 套入中心軸 |
| Step 3 | 垂直支架 | 鑽轉軸洞 -> 固定豎立木條到轉盤 |
| Step 4 | 太陽爐轉軸 | 裝短木條 -> 穿過豎立木條 -> 螺帽固定 |
| Step 5 | 水平馬達 | 裝大齒輪到轉盤 -> 裝馬達架 -> 裝馬達 |
| Step 6 | 垂直馬達 | 裝大齒輪到轉軸 -> 裝馬達架 -> 裝馬達 |
| Step 7 | 接線 | 馬達接杜邦線 -> 準備連接電路板 |

## 測試項目

水平旋轉：用手推轉盤，應能360°順暢旋轉；接上馬達後應能緩慢穩定旋轉

垂直翻轉：用手推太陽爐，應能0°~80°上下翻轉；接上馬達後應能緩慢調整仰角

負載測試：在太陽爐上放一個1公斤的重物（如水杯），測試馬達能否正常推動

追日模擬：用手電筒從不同角度照射LDR，觀察馬達是否會自動轉動

## 常見問題

Q：轉盤轉不動

A：軸承沒裝好、中心軸太粗、熱熔膠卡住軸承 -> 檢查並重新安裝

Q：太陽爐會自己垂下來

A：垂直軸螺帽太鬆 -> 稍微鎖緊螺帽，增加摩擦力

Q：馬達轉但齒輪不動

A：小齒輪和大齒輪沒咬合好 -> 調整馬達位置

Q：馬達轉反了

A：正負極接反 -> 把杜邦線對調

完成! 恭喜你完成轉動載臺！現在太陽爐已經可以東西轉動和上下翻轉了。 下一步是第 5 章：製作追日電路，讓系統自動追蹤太陽！

# 附錄：本章零件圖鑑

608ZZ 滾珠軸承

尺寸：內徑8mm x 外徑22mm x 厚7mm
用途：減少轉動摩擦，讓轉盤和太陽爐能輕鬆旋轉
外觀：銀色金屬圓環，可以看到裡面的小鋼珠
購買：蝦皮搜尋「608ZZ」，一顆約NT$5~10

TT 減速馬達

規格：6V供電，減速比1:48，轉速約4RPM
用途：提供慢速但力氣大的旋轉動力
外觀：黃色塑膠外殼，一端有白色軸
購買：蝦皮搜尋「TT 減速馬達」，一顆約NT$35~50

小齒輪（馬達用）

規格：適配TT馬達軸徑（約2mm），約10齒
用途：裝在馬達軸上，和大齒輪咬合
外觀：白色或黃色塑膠小齒輪
購買：通常買TT馬達會附，也可單買

大齒輪（轉盤用）

規格：直徑6~8cm，約60齒
用途：固定在轉盤底部或垂直軸上，被小齒輪驅動
外觀：白色或黃色塑膠大齒輪
購買：蝦皮搜尋「TT馬達 齒輪組」